Norme per la realizzazione di tendopoli e campi containers

Si riportano i criteri guida per la realizzazione di una tendopoli, trasmessi, tramite circolare, dal Ministero dell’Interno – Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi.

Obiettivi da perseguire:

funzionale dislocazione delle tende e dei servizi

uso omogeneo di tutta l’area a disposizione

semplice distribuzione dei percorsi all’interno della tendopoli

creazioni di itinerari di afflusso delle merci distinta dalla normale viabilità

Caratteristiche del terreno: è necessario distinguere le aree dal punto di vista morfologico e strutturale, tenendo conto sia dell’andamento del terreno (piano, da spianare e/o sbancare) che della presenza di infrastrutture di servizio (strade, elettricità).

Caratteristiche della rete viabile:

pochi percorsi carrabili principali di attraversamento dell’area, protetti, se possibile con materiali (piastre, palanche e simili) che impediscano lo sprofondamento delle ruote dei mezzi

spazi di accumulo o magazzini tenda situati ai bordi del campo, per ridurre al minimo il transito dei mezzi pesanti

spazi esterni al campo per il parcheggio dei mezzi privati evitandone l’accesso direttamente al campo

l’accesso carrabile dentro il campo solo a mezzi piccoli e medi, proteggendo, se possibile, anche questi passaggi con materiali idonei

Criteri generali di allestimento di un insediamento abitativo di emergenza

Lo spazio tra una tenda/piazzola o fra containers, deve essere di almeno 1 metro, onde permettere il passaggio di un uomo, la pulizia ed il passaggio di eventuali tubazioni;

Il corridoio principale fra le tende deve essere almeno di due metri per permettere l’agevole movimentazione di merci; per i containers è consigliabile un corridoio di tre metri, in considerazione del minor grado di temporaneità dell’insediamento.

Caratteristiche dei moduli tende:

Ogni modulo è generalmente composto da 6 tende complete di picchetti, corde, etc.;

Ciascuna tenda occupa una piazzola delle dimensioni di 5x6 metri;

Caratteristiche dei containers:

Sono moduli abitativi mobili dotati di almeno una camera, una sala, una cucina, un bagno e un ripostiglio. Le dimensioni dei containers attualmente in uso sono di circa 12 x 3 m.

Caratteristiche dei moduli di servizio:

Sono realizzati con padiglioni (box) mobili per servizi igienici, costituiti con pannellature coibentate in lamiera zincata preverniciata a caldo e isolati con l’utilizzo di poliuretano espanso

Ogni unità e suddivisa in due parti (uomini e donne), ciascuna fornita di 3 wc, 3 lavabi, 1 doccia

Le dimensioni dei box sono: lunghezza 6.50 m, larghezza 2.70 m, altezza 2.50 m

Per una tendopoli che debba ospitare 500 persone saranno necessarie almeno 10 unità di servizio

Caratteristiche dell’intero modulo, comprensivo di tende e servizi:

La distanza fra i moduli tenda e quelli destinati ai servizi non dovrebbe andare oltre i 50 metri

Sarebbe preferibile che sia prevista una fascia di rispetto di almeno 2 metri attorno ai moduli di servizio ad uso esclusivamente pedonale

Caratteristiche degli impianti per il servizio mensa:

Il padiglione mensa si può realizzare con 2 tende delle dimensioni di 12x15 m ciascuna, disposte in posizione centrale rispetto al campo e affiancate da una cucina da campo

Caratteristiche dei moduli tenda da adibire a uffici:

Le attività a carattere amministrativo legate alla gestione della tendopoli andrebbero svolte in un modulo tende come già descritto, in cui sarà ospitato il personale della polizia, dell’anagrafe, delle radiocomunicazioni e di assistenza del cittadino. Tale modulo sarà posto ai bordi del campo, come pure il centro di smistamento merci

Stima della popolazione ospitabile

Una tenda contiene al massimo 6 posti letto, tuttavia difficilmente sarà occupata da sei persone, in quanto ogni tenda sarà assegnata ad un nucleo familiare con una media di 4/5 membri, ottenendo una possibilità di ricovero di 24/30 persone per ciascun modulo.

Ogni container di circa 36 mq può ospitare agevolmente quattro persone. Considerando però che ogni containers è assegnato ad un'unica famiglia, si può pensare di calcolare un’occupazione media di tre persone per containers.

| Ospiti totali | N. Tende | Sup. min. occupata * | N. Containers | Sup. min. occupata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-15 | 3 | 200 m2 | 4-6 | 300-400 m2 |
| 24-30 | 6 | 350 m2 | 8-10 | 600-700 m2 |
| 50-60 | 12 | 650 m2 | 18-20 | 1200-1400 m2 |
| 100 | 24 | 1200 m2 | 30-36 | 2000-2400 m2 |
| 250 | 60 | 3000 m2 | 75-90 | 5500-6000 m2 |
| 500 | 120 | 6000 m2 | 150-180 | 10000-12000 m2 |

* sono incluse le superfici necessarie per i servizi igienici, i tendoni mensa (per i grandi insediamenti), etc., sono escluse le aree di parcheggio.

CONCLUSIONI

Un’area da adibire a tendopoli che possa accogliere 500 persone ( 20 moduli tende e 20 moduli servizi, 1 cucina da campo, 2 tende mensa, centro smistamento merci, modulo uffici, etc.) deve avere uno spazio utile di almeno 6000 m2, senza contare l’area necessaria per l’afflusso ed il posizionamento delle colonne di soccorso, che deve essere attigua o quanto meno sufficientemente vicina e ben collegata alla tendopoli.

Un’area da adibire a campo containers che possa accogliere 500 persone (150 –180 containers, uffici, posto medico, etc.) deve avere invece uno spazio utile di almeno 10.000 - 12 000 m2.

SCHEMI DI TENDOPOLI

Schema n.1

1 Modulo tende (6 tende)

1 Modulo servizi (3 wc, 3 lavabi, 1 doccia)

Il modulo servizi deve essere posto alla fine della tendopoli nel senso della direzione prevalente dei venti locali.

Ad esempio: se il campo è stato insediato come nello schema, supponendo che il vento dominante provenga da Nord e che il campo sia orientato nord-sud, il modulo servizi deve essere posto a sud.

Il modulo avrà la forma di un rettangolo, ed occupa una superficie di circa 20 m2

Disposizione in tre file da due tende ciascuna

NORD

|  | Tenda |  | Accesso carrabile | Tenda |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tenda |  |  | Tenda |  |  |
|  | Tenda |  |  | Tenda |  |  |
|  |  | Modulo servizi |  |  |  |  |

l’intero modulo avrà la forma di un rettangolo, per una superficie totale di 16 x 23 metri @ 350 m2

Schema n.2

1 Modulo tende (6 tende)

1 Modulo servizi (3 wc, 3 lavabi, 1 doccia)

Il modulo servizi deve essere posto alla sinistra (SO) della tendopoli nel senso della direzione prevalente dei venti locali.

Ad esempio: se il campo è stato insediato come nello schema, supponendo che il vento dominante provenga da Nord e che il campo sia orientato Nord-Ovest Sud-Est, il modulo servizi deve essere posto a Sud-Ovest.

Il modulo avrà la forma di un rettangolo, ed occupa una superficie di circa 20 m2

Disposizione in due file da tre tende ciascuna

Nord- Ovest

|  |  |  | Tenda |  | Tenda |  | Tenda |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Accesso carrabile |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tenda |  | Tenda |  | Tenda |  |  |  |

Sud-Est

l’intero modulo avrà la forma di un rettangolo, per una superficie totale di 14 x 27 metri @ 380 m2

SCHEMI PER CAMPI CONTAINERS

Schema n.1

4 CONTAINERS

|  | Container |  | Container |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Accesso carrabile |  |  |  |
|  | Container |  | Container |  |

l’intero modulo avrà la forma di un rettangolo, per una superficie totale di 10 x 29 metri @ 300 m2

Schema n.2

6 CONTAINERS

Disposizione in due file da tre containers ciascuna

|  | Container |  | Container |  | Container |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Accesso carrabile |  |  |  |  |  |
|  | Container |  | Container |  | Container |  |

l’intero modulo avrà la forma di un rettangolo, per una superficie totale di 10 x 42 metri @ 400 m2

Schema n.3

6 CONTAINERS

Disposizione in due file da tre containers ciascuna

|  | Container |  | Container |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Accesso carrabile |  |  |  |
|  | Container |  | Container |  |
|  | Accesso carrabile |  |  |  |
|  | Container |  | Container |  |

l’intero modulo avrà la forma di un rettangolo, per una superficie totale di 16 x 28 metri @ 450 m2